توصیه های ایمن مساجد و تکایا

الف ) موقعیت مکانی

- تکایای عزاداری در موقعیتی قرارگیرند که امکان دسترسی نیروهای عملیاتی آتش نشانی آن میسر بوده و باعث سد معبر و یا مختل نمودن عبور و مرور خودروها نگردد.

- از نصب تکایای عزاداری در میادین وخیابان های جانبی میادین جهت پیشگیری از ترافیک و وقوع حادثه پرهیز گردد.

- تکایا نباید در زیر تیرهای چراغ برق و یا درمجاورت منازل مسکونی باشد زیرا در صورت بروز هرگونه حریق احتمالی امکان سرایت آتش سوزی به منازل مسکونی همجوار وجود دارد.

- کفراژبندی(سازه غیر مقاوم مانندداربست) بایستی به نحوی محاسبه گردد که تحمل باز مرده و بار زنده احتمالی (برق ، باران و ...) که برروی آن گذاشته می شود داشته و بوسیله سیم بکسل و وسایل مناسب برروی زمین مهارگردد به صورتی که در صورت وزش تند باد امکان تخریب و واژگونی آن وجود نداشته باشد.

- درصورت بزرگ بودن تکایا (گنجایش بیش از 50نفر) در نظر گرفتن درب های خروجی متعدد در فواصل مختلف الزامی بوده که درمواقع بروز حریق ویا حادثه امکان خروج سریع نفرات عزدار مقدور باشد.

- حداقل50% عرض پیاده روهای مجاور جهت تردد قابل استفاده باشد و مسدود نگردد.

- اخذ مجوزهای لازم از شهرداری وراهنمایی و رانندگی واطلاع به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی جهت بازدید از محل الزامی است .

- مسئول تکایای عزاداری وایستگاههای صلواتی بایستی پس از مهلت تعیین شده نسبت به جمیع آوری داربست اقدام نماید.

ب ) توصیه های ایمنی در خصوص برق رسانی

- باتوجه به اینکه اغلب تکایا جهت تامین برق محیط خود از تیرهای برق شهری استفاده می نمایند واغلب بدون در نظر گرفتن سیستم حفاظتی (فیوز مناسب) وبه صورت روکار انجام می پذیرد لذا توصیه می گردد حتی المقدور از اماکن مسکونی  و تجاری که دارای سیستم برقی استاندارد میباشد استفاده نمایند و سیستم برق رسانی مذکور را حتما به فیوز متناسب با آمپر مصرفی مجهز نمایند.

- استفاده از سیم های روکار پلاستیکی وغیر مقاوم ( سیم زیرگچی ) که قادر به تحمل آمپر بالایی نیستند استفاده ننموده واز کابلهای مقاوم متناسب با آمپر مصرفی تکایا استفاده نمایند چراکه در صورت کشیدن آمپر مصرفی بیش از ظرفیت سیم و یا کابل روکش آنها در اثر عبور جریان بالا داغ شده و در نهایت شعله ور شده ومحیط را به آتش می کشد . استفاده از کابل جهت روشنایی ها و سایر مصارف الزامی است .

- جهت جلوگیری از اتصال کوتاه در اینگونه اماکن از اتصال سیم ها و کابلها توسط دست پیچ خودداری به عمل آورده و از ترمینال مناسب استفاده گردد.

- استفاده نمودن از یک پریز برق جهت تامین برق لوازم الکتریکی مختلف مانند بلندگوها ، پروژکتور ، بخاری های برقی وغیره غیر استاندارد بوده واز هرپریز تنها یک مصرف کننده مجاز به استفاده می باشد .

- از عبور دادن سیم ها و کابلها از لابه لای کفراژهای فلزی و چادرهای برزنتی بصورت عریان جدا خودداری نموده چراکه در صورت کوچکترین اتصال کوتاه احتمال بروز آتش سوزی میسر می باشد .

ج ) تمهیدات ایمنی

باتوجه به اهمیت معابر خروج مناسب و بدون مانع در تخلیه به موقع متصرفین در زمان حریق و حوادث احتمالی موارد زیر بایستی در مساجد وحسینیه ها اجرا گردد .

- مساجد یا حسینیه های با جمعیت زیر 500 نفر حداقل دارای دو دسترس خروج و درب خروج مناسب باشند . حداقل عرض دسترسی های خروجی5/1 متر باشد .

- درصورت اینکه افراد حاضر در مساجد وتکایا بین 500 تا 1000 نفر باشند حداقل راههای خروج باید سه عدد در نظر گرفته شود . حداقل دسترسیهای خروجی2 متر باشد .

در مساجد وتکایایی که بیش از 1000 نفر در خود جای می دهد بایستی حداقل چهارراه خروج در نظر گرفته شود . به ازای افزایش ظرفیت برای هر 200 نفر یک درب خروجی اضافه گردد.

- از آذین بندی و یا مسدود نمودن دربهای خروج در نقاط مختلف مساجد وتکایا  خودداری به عمل آید .

- الصاق برچسب و یا تابلو خروج و راهنمایی خروج در نقاط مساجد وتکایا و حسینیه ها الزامی می باشد تا درمواقع اضطراری و بروز حریق و حوادق متصرفین را به معبر عمومی مناسب راهنمایی نمایند .

- جهت کلیه بازشوهای دربهای خروج بایستی به سمت معابر خروجی باشد و به هیچ عنوان به سمت داخل یا حسینیه ها باز نشود.

- استقرار خاموش کننده های دستی و چرخدار در محیط مساجد ، حسینیه ها وتکایا باتوجه به وسعت آن در فاصله هر 13 متر در محل هایی که  کاملا قابل رویت و دسترسی ودرارتفاع1.20 از کف باشد الزامی است .

- باتوجه به  اینکه در صورت حوادث احتمالی حجم زیاد جمعیت در زمان کوتاهی باید تخلیه شوند وازمکان حادثه دور شوند حتی الامکان باید دربهای خروجی با عرض زیاد ایجاد شود تا درهنگام تخلیه برای افراد امکان تحلیه ایمن فراهم باشد .

- در فضاهای دارای طبقات بیشتر از یک طبقه وجود پله اضطراری علاوه برپله های اصلی الزامی میباشد تا درمواقع حادثه تخلیه طبقات به راحتی صورت گیرد.

- ایجاد شبکه آبرسانی آتش نشانی درمساجد وحسینیه ها ضروری بوده که بایستی به نحوی طراحی ونصب گردد که امکان پوشش دهی لازم را به کلیه نقاط داشته ، ظرفیت مخازن آن با توجه به فاصله ایستگاه آتش نشانی محل تعیین و حداقل برای مدت زمان 15 دقیقه در نظرگرفته شود.

- نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیک در مساجد و حسینیه هایی که به صورت دایمی میباشد الزامی است .

- تمامی تکایا  و مساجد نگهبان ( صبح و شب ) داشته باشند همچنین نگهبانان از افراد مطمئن و آموزش دیده  انتخاب شوند .

- به مجرد اتمام برنامه ها وتخلیه افراد از محل تکایا و مساجد نگهبانان ضمن بازدید از داخل وجوانب بیرونی محل، برق را از تابلو اصلی وشیر اصلی گاز قطع نموده و در طول نگهبانی تمامی ورود و خروج ها را کنترل و ثبت نمایند.

درصورت بروز آتش سوزی توصیه می گردد ضمن حفظ خونسردی بلافاصله آتش نشانی را ازطریق شماره تلفن 125 مطلع نموده و اقدام به کنترل آتش سوزی با استفاده از وسایل آتش نشانی موجود درمحل نمایید.

- تهیه چند دستگاه خاموش کننده پودرو CO2 (افرادمسئول قبل از بهره برداری از دستگاه طرز کار با آنها را فراگیرند ).

- استفاده از پوشش مناسب (غیر  نایلونی ) جهت سقف و اطراف ایستگاه توصیه می گردد.

- در ایستگاههای صلواتی قراردادن سماورها برروی سکوی مستحکم الزامی است ودراتصال آن توسط شیلنگ به سیلندر گاز مایع

موارد ایمنی باید در نظر گرفته شود و درصورت امکان یک رشته شیلنگ آب ( متصل به نزدیک ترین شیر آب ) در محل ایستگاهها مهیا باشد .

- فاصله مناسب بین روشنایی ها و پوشش سقف باید رعایت گردد.

- نصب تابلو وعلایم هشدار دهنده در شب الزامی است .

- قسمت پایین چادر به نحوی در نظر گرفته شود که در صورت بروز حریق احتمالی امکان عبور میسر باشد .

- از روشن نمودن آتش در داخل تکایا به منظور دود نمودن اسپند خودداری شود .

- ریختن ضایعات و برپایی نخل های خشک در مجاورت چادر تکایا و ایستگاهها خودداری شود.

درخاتمه به کلیه مجریان  و پیمانکاران مربوطه توصیه می شود کلیه موارد ایمنی مربوط به اماکن تجمعی  ، مربوط به دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی ( نشریه شماره 12 سازمان برنامه و بودجه وسایر دستورالعمل ها وآئین نامه های مربوطه ) را به صورت دقیق وکامل رعایت نمایند.