توصیه های ایمنی فصل زمستان

- نقص دودكش وسايل گاز سوز مساوي است با انتشار بيش از حد مجاز گاز منوكسيد كربن و افزايش خطر مرگ .

- دودكش ها بايد بين 70 تا 80 سانتيمتر از سطح پشت بام بالاتر  و  انتهاي دودكش بايد مجهز به كلاهك باشد  . كلاهك نوع H مكش بهتري دارد .

- براي اطمينان از باز بودن مسير دود كش از پرتو نور چراغ قوه  درون ميله دودكش استفاده نمائيد ضمناً به خاطر اطمينان بيشتر با تهيه يك كيسه محتوي ماسه نرم و هدايت آن به داخل  دودكش، كل مسير دودكش را پاكسازي نمائيد

- از نصب دودكش به صورت افقي اجتناب نمائيد،  مسير دودكش ها مي بايست مستقيم و فاقد هرگونه خميدگي باشد .

- استفاده از يك دودكش براي دو وسيله گرمازا خطر آفرين است .

- استفاده از لوله هاي خرطومي ( فنري ) بعلت عدم آب بندي خطر آفرين است .

- شومينه هاي ساختماني به ميزان زيادي گاز منوكسيد كربن وارد محل سكونت مي كنند به هيچ عنوان از شومينه براي زمان طولاني استفاده نكنيد .

- از افراد متخصص درتعمير وسايل گاز سوز استفاده نمائيد.

- شيلنگ و اتصالات وسايل گاز سوز را از نظر سالم بودن بررسي نمائيد.

- طول شيلنگ وسايل گاز سوز از 1 متر و 20 سانتيمتر بيشتر نباشد.

- از نصب بخاري گازي يا آبگرمكن در داخل حمام جداً خودداري نمائيد .

- از وسايل پخت و پز و پيك نيك براي گرم نگهداشتن  فضاهاي بسته خودداري نمائيد.

- روشن كردن ماشين در پاركينگ و فضاي بسته باعث انتشار دي اكسيد و منوكسيد كربن  و گازهاي سمي مي گردد و نهايتاً منجر به فوت انسان خواهد شد.

- معايب و نواقص دودكش ها را هرقدر كه  جزئي باشد جدي بگيريد ،  ممكن است مسير دود كش ساختمان شما به دلايل متعدد بسته باشد .

- هر دودكش بايد داراي يك كلاهك مجزا بوده و لقي نداشته باشد.

- درصورت استشمام بوي گاز از ايجاد هرگونه جرقه و الكتريسيته ساكن خودداري نمائيد و درهنگام ترك منزل ،  شير گاز مخصوص اجاق گازها را ببنديد

- درصورت آتش سوزي وسايل گاز سوز ابتدا شير  اختصاصي وسيله گاز سوز و سپس شيراصلي گاز را قطع كنيد.

- شعله كوتاه و زرد رنگ وسايل گاز سوز نشانه بد سوزي ، احتراق ناقص و توليد بيش از حد مجاز گاز منوكسيد كربن و نشانه خطر جدي براي خانواده است .

- از اتصال هود آشپزخانه به رابط دودكش وسايل گاز سوز اكيداً خود داري كنيد .

- شيلنگ رابط اجاق گاز را هرچندماه يك بار بازديد كنيد و به خاطر خوردگي داخل شيلنگ ها همه ساله مي بايست نسبت به تعويض آن اقدام شود.

- از نصب بخاري هاي فاقد دود كش مخصوصاً در منازل مسكوني خودداري كنيد .

- يك اشتباه كوچك در استفاده از وسايل گاز سوز  مي تواند موجب حادثه اي بزرگ شود.

- استفاده همزمان از چند وسيله برقي از يك پريز باعث شدت جريان بيش از حد ،  گرم شدن و آتش سوزي مي شود.

- قرار گرفتن دودكش بخاري در ظرف آب ، گاز منوكسيد كربن را از بين نمي برد و ساكنان محل همچنان  در معرض خطر گازگرفتگي و مسموميت قرار دارند .

- بررسي نشتي گاز از اتصالات وسايل گاز سوز تنها با استفاده از كف صابون مي بايست انجام پذيرد .

- از تغيير در سيستم لوله كشي داخل ساختمان و انشعاب غيرمجاز و  از دستكاري كنتور و رگلاتور گاز جداً خودداري گردد.

- سرد بودن دودكش به هنگام روشن بودن وسايل گاز سوز  نشان دهنده كارنكردن درست دودكش است و انتشارگاز co  درمحل زندگي شماست .

- به محض بروز علائم مسموميت ناشي از منوكسيد كربن ( سرگيجه ، سردرد ، خواب آلودگي ، سنگيني هوا و ... ) سريعاً پنجره ها را باز و وسيله گاز سوز را خاموش كنيد .

جهت مشاوره يا كسب  اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 12-6258111 تماس حاصل نمائيد .